Městys Štěchovice vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

podle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (v platném znění) - veřejná

zakázka malého rozsahu

Stavební úpravy objektu bez č.p. parc.č.st. 118 v k.ú. Štěchovice - Márnice

1.Zadavatel: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice IČO:00241725

2. Název zakázky: Stavební úpravy objektu bez č.p. parc.č.st. 118 v k.ú. Štěchovice - Márnice

3. Druh zakázky: stavební práce Předpokládaná hodnota: 1mil Kč s DPH

4. Lhůta pro podání nabídky: 19.6.2024 12:00 hod

5. Místo pro podání nabídky: Obecní úřad Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Obálky s nabídkami lze podat osobně v úředních hodinách: pondělí, středa 8:00-12:00 13:00-17:00 Mimo úřední hodiny po předchozí domluvě - tel.: 257740403 Při podání nabídek poštou na výše uvedenou doručovací adresu je za okamžik podání nabídky považován okamžik jejího převzetí podatelnou zadavatele. Datovou schránkou 5tbbbm nebo elektronicky na email info@ou-stechovice.cz

6. Předmět zakázky: Předmětem poptávky jsou stavební úpravy objektu bez č.p.. Jedná se o stávající samostatně stojící stavbu na mírně svažitém pozemku parc.č.st. 118 v k.ú. Štěchovice. Objekt má obdélníkový půdorys se zastřešením sedlovou střechou. Objekt je nepodsklepený, má přízemní a půdní prostor. Slouží pro uložení nářadí a zařízení provozu hřbitova. Objekt má obdélníkový půdorys zastřešením valbovou střechou. Objekt je nepodsklepený, přízemní a půdní prostor. Objekt je proveden jako zděný nosný stěnový konstrukční systém. Kamenné zdivo soklu, cihelné zdivo stěn. Stropní konstrukce dřevěná trámová s dřevěným podhledem a záklopem. Konstrukce krovu dřevěná valbová střecha. Střešní krytina je pálená taška bobrovka červené barvy. Fasáda je omítka s bílým nátěrem. Okna a dveře jsou dřevěná, barva červená. Nové klempířské prvky budou z barveného pozinkového plechu. Dřevěné pohledové prvky jsou s nátěrem červené barvy. Okolo celého obvodu objektu bude obnaženo zdivo až na základovou spáru v šířce cca 30 cm. Předpokládaná hloubka bude 50–60 cm. V obvodové stěně bude vybourána cihelná vyzdívka – ostění dveří na jedné straně otevřené části. Bude lokálně odstraněna nesoudržná vnitřní nebo venkovní omítka. Bude vybourán stávající betonový potěr otevřené části stavby v 1.NP. V půdním prostoru bude odstraněna stávající cihelná dlažba, násyp a dřevěný záklop. Stávající skladba střechy bude kompletně demontována až na dřevěné krokve. Okolo celého obvodu objektu bude od základové spáry nad úroveň terénu přiložena ke zdivu Nopová fólie. Bude do výkopu položena drenážní trubka a vše zasypáno kamenivem. Bude provedena nová betonová zámková dlažba do štěrku ve venkovní otevřené části objektu v 1.NP. Dlažba tl. 60 mm, barva šedá. V půdním prostoru bude proveden nový dřevěný pochozí záklop z 2 x křížem položených OSB desek tl. 20 mm. Bude provedeno zednické začištění po bouracích pracích a lokálně opraveny vnitřní a vnější omítky. Celý objekt bude vně i uvnitř nově vymalován. Uvnitř finální povrch malba bílá, např. Primalex, vně fasádní bílá barva. Stávající dřevěná okna a dveře budou opravena včetně zasklení výplní z drátoskla. Bude proveden nový nátěr v červené barvě, jako stávající. Stávající stropní konstrukce bude kompletně zkontrolována, včetně zhlaví stropních trámů. Poškozené části budou sanovány, nebo vyměněny za nové, stejného tvaru a dimenze jako stávající. Na trámech bude provedena no dřevěná pochozí vrstva 2 x OSB deska tl. 20 mm křížem položena. Stávající konstrukce krovu bude kompletně zkontrolována. Poškozené části budou sanovány, nebo vyměněny za nové, stejného tvaru a dimenze jako stávající. Materiálem na krov je smrkové řezivo třídy SI, veškeré dřevěné prvky ošetřit proti biologickým škůdcům ochranným nátěrem na dřevo, trojnásobný nástřik Boronitem. Na dřevěnou konstrukci krovu – krokve bude provedena nová pojistná hydroizolace, kontra latě 60 x 40 m a latě 60 x 40 mm. (alternativně je možné konstrukci provést bez kontra latí a pojistné hydroizolace, protože půdní prostor zůstane nezateplený). Materiálem je smrkové řezivo třídy SI, veškeré dřevěné prvky ošetřit proti biologickým škůdcům ochranným nátěrem na dřevo, trojnásobný nástřik Boronitem. Nová střešní tašková krytina – bobrovka, barva červená. Firmy nabízejí kompletní střešní systém včetně doplňkového sortimentu. Ten bude při provádění střechy maximálně využit. Při provádění střešního pláště je nutné dodržet technologické předpisy dodavatelské firmy. Klempířské výrobky Veškeré oplechování, lemování, žlaby a svody budou provedeny z barveného pozink plechu. Tvary oplechování a lemování dle příslušné ČSN. Stávající komínové těleso bude v nadstřešní části opraveno. Jedná se o cihelné zdivo. Komín bude celkově zkontrolován a bude provedena revize odborným oprávněným pracovníkem. Při zabudovávání jednotlivých stavebních a jiných výrobku do stavby dodržet podmínky a postupy provádění předepsané v technologických listech výrobků. Při zpracování nabídky pro výběr dodavatele si potencionální dodavatel vyjasní všechny případné nejasnosti a nesrovnalosti tak, aby jeho cenová nabídka byla konečná a úplná. Dodavatel při předání stavebního díla uživateli doloží provedení všech potřebných zkoušek a revizí, prokáže dodržení technologických předpisů zabudovaných výrobku, předá atesty a certifikáty zabudovaných výrobků a investorovi předá stavební deník. Pro indikaci ošetřené plochy nutno aplikační roztok přípravku obarvit do zeleného odstínu tekutými barvivy Pragokor Color Green. Pro indikaci ošetřené plochy nutno aplikační roztok přípravku obarvit do zeleného odstínu tekutými barvivy Pragokor Color Green. Stavební povolení č.j.: 0434/24/SUS/DSo ze dne 6.2.2024 . Prohlídka místa plnění: po dohodě

7. Kritéria hodnocení: Nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocení bude provedeno dle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH vzestupně od nejnižší po nejvyšší. Oznámení o výběru dodavatele, který podal nejvhodnější nabídku, bude provedeno stejným způsobem jako oznámení/vyhlášení výběrového řízení.

8. Způsob jednání s účastníky: Požaduje se, aby uchazeč o zakázku v nabídce předložil: -Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v prosté kopii, -Doklad uchazeče o oprávnění k podnikání relevantní k předmětu zakázky (například živnostenské oprávnění s předmětem -Čestné prohlášení, viz Příloha č. 2 Doporučená podoba nabídky Vyplněný krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 Výpis z OR, ŽL Čestná prohlášení dle Přílohy č. 2 Vyplněný položkový rozpočet Příloha č.3 Návrh smlouvy o dílo

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena musí být uvedena v Kč jako celková konečná cena za splnění celého předmětu zakázky, včetně všech souvisejících výdajů. Celková cena musí být rozepsána bez DPH a včetně DPH, a to spolu s dalšími údaji minimálně na Krycím listu nabídky Nabídková cena bude považována za cenu nepřekročitelnou. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.

10. Doba a místo plnění zakázky: Červenec–říjen 2024 Parc.č.st. 118 v k.ú. Štěchovice

11. Vysvětlení zadávacích podmínek: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osoba zadavatele: Kateřina Rožníčková tel:257740403, info@ou-stechovice.cz

12. Přílohy zadávacích podmínek: Projektová dokumentace Příloha č. 1 – Krycí list nabídky Příloha č. 2 - Čestná prohlášení Příloha č. 3 – položkový rozpočet k ocenění

Zadavatel si vyhrazuje výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky, odmítnout

nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, neuzavřít smlouvu se žádným z

uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její podmínky. Tyto změny budou

vždy uveřejněny stejným způsobem, jako oznámení/vyhlášení výběrového řízení.

Schváleno zastupitelstvem městyse Štěchovice dne 6.12.2023.

Kateřina Rožníčková

starostka