Stavební úpravy objektu bez č.p.

Parc.č.st. 118 v k.ú. Štěchovice

Projekt pro Ohlášení stavby

Technická zpráva

Stavebník: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 253 07 Štěchovice

č. vyhotovení:

- BOURÁNÍ:

- Výkopy

- Okolo celého obvodu objektu bude obnaženo zdivo až na základovou spáru v šířce cca 30 cm. Předpokládaná hloubka bude 50 – 60 cm.

- Svislé nosné konstrukce

V obvodové stěně bude vybourána cihelná vyzdívka – ostění dveří na jedné straně otevřené části.

Bude lokálně odstraněna nesoudržná vnitřní nebo venkovní omítka.

Podlahy

Bude vybourán stávající betonový potěr otevřené části stavby v 1.NP.

V půdním prostoru bude odstraněna stávající cihelná dlažba, násyp a dřevěný záklop.

Střecha

Stávající skladba střechy bude kompletně demontována až na dřevěné krokve.

NOVÉ KONSTRUKCE:

- Izolace

- Okolo celého obvodu objektu bude od základové spáry nad úroveň terénu přiložena ke zdivu Nopová fólie. Bude do výkopu položena drenážní trubka a vše zasypáno kamenivem.

Podlahy

Bude provedena nová betonová zámková dlažba do štěrku ve venkovní otevřené části objektu v 1.NP. Dlažba tl. 60 mm, barva šedá.

V půdním prostoru bude proveden nový dřevěný pochozí záklop z 2 x křížem položených OSB desek tl. 20 mm.

- Úpravy povrchů

Bude provedeno zednické začištění po bouracích pracích a lokálně opraveny vnitřní a vnější omítky. Celý objekt bude vně i uvnitř nově vymalován.  Uvnitř finální povrch malba bílá, např. Primalex, vně fasádní bílá barva.

- Výplně otvorů

- Okna  a dveře

Stávající dřevěná okna a dveře budou opravena včetně zasklení výplní z drátoskla. Bude proveden nový nátěr v červené barvě, jako stávající.

- Strop

- Stávající stropní konstrukce bude kompletně zkontrolována, včetně zhlaví stropních trámů.  Poškozené části budou sanovány, nebo vyměněny za nové, stejného tvaru a dimenze jako stávající.

- Na trámech bude provedena no dřevěná pochozí vrstva 2 x OSB deska tl. 20 mm křížem položena.

- Zastřešení- krov

Stávající konstrukce krovu bude kompletně zkontrolována. Poškozené části budou sanovány, nebo vyměněny za nové, stejného tvaru a dimenze jako stávající.

Materiálem na krov je smrkové řezivo třídy SI, veškeré dřevěné prvky ošetřit proti biologickým škůdcům ochranným nátěrem na dřevo, trojnásobný nástřik Boronitem.

Zastřešení- střecha

Na dřevěnou konstrukci krovu – krokve bude provedena nová pojistná hydroizolace, kontra latě 60 x 40 m a latě 60 x 40 mm. (alternativně je možné konstrukci provést bez kontra latí a pojistné hydroizolace, protože půdní prostor zůstane nezateplený).

Materiálem je smrkové řezivo třídy SI, veškeré dřevěné prvky ošetřit proti biologickým škůdcům ochranným nátěrem na dřevo, trojnásobný nástřik Boronitem.

Nová střešní tašková krytina - bobrovka, barva červená. Firmy nabízejí kompletní střešní systém včetně doplňkového sortimentu. Ten bude při provádění střechy maximálně využit. Při provádění střešního pláště je nutné dodržet technologické předpisy dodavatelské firmy.

- Klempířské výrobky

Veškeré oplechování, lemování, žlaby a svody budou provedeny z barveného pozink plechu. Tvary oplechování a lemování dle příslušné ČSN.

Komín

Stávající komínové těleso bude v nadstřešní části opraveno. Jedná se o cihelné zdivo. Komín bude celkově zkontrolován a bude provedena revize odborným oprávněným pracovníkem.

- Závěr

Při zabudovávání jednotlivých stavebních a jiných výrobku do stavby dodržet podmínky a postupy provádění předepsané v technologických listech výrobků.

Při zpracování nabídky pro výběr dodavatele si potencionální dodavatel vyjasní všechny případné nejasnosti a nesrovnalosti tak, aby jeho cenová nabídka byla konečná a úplná. Dodavatel při předání stavebního díla uživateli doloží provedení všech potřebných zkoušek a revizí, prokáže dodržení technologických předpisů zabudovaných výrobku, předá atesty a certifikáty zabudovaných výrobků a investorovi předá stavební deník.

Tomáš Hoznourek

Pro indikaci ošetřené plochy nutno aplikační roztok přípravku obarvit do zeleného odstínu tekutými barvivy Pragokor Color Green.

Pro indikaci ošetřené plochy nutno aplikační roztok přípravku obarvit do zeleného odstínu tekutými barvivy Pragokor Color Green.