Rekonstrukce střechy objektu bez č.p.

Parc.č. 603 v k.ú. Štěchovice

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavebník: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

č. vyhotovení:

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby	Rekonstrukce střechy objektu bez č.p.

b) místo stavby  	Parc.č. 603 v k.ú. Štěchovice

c) předmět projektové dokumentace

Předkládaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci střechy objektu bez č.p.

Stavba je samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku parc.č.st. 603 v k.ú. Štěchovice.

Objekt má obdélníkový půdorys, částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím. Zastřešení objektu je plochou střechou se zděnou třístrannou atikou.

Při rekonstrukci dojde k opravě atiky a provedení nového ztužujícího ŽB věnce. Bude odstraněna stávající skladba střechy se střešní krytinou z asfaltových modifikovaných pásů.

Nová typová skladba střechy bude systému DEK.

Objekt slouží jako úpravna pitné vody pro Městys Štěchovice.

Vzhled objektu, ani jeho účel užívání se nezmění.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická

osoba),

Tomáš Hoznourek, Pikovická 97, 252 09 Hradištko, IČ: 70137587

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě

specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů

nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Vzhledem k malému rozsahu stavby tato stavba není členěna na stavební
a inženýrské objekty a technologické provozní soubory.

A.3  Seznam vstupních podkladů

- představy a požadavky stavebníka

-prohlídka místa stavby projektantem

- ČSN 73 4301 Obytné budovy

- územní plán hl.m. Prahy v platném znění a jeho regulativy

- zákon č. 334/1992Sb. o ochraně ZPF v platném znění

- zákon č. 185/2001Sb. o odpadech

- vyhl. MŽP 381/2001Sb. Katalog odpadů

- vyhl. č. 591/2006 Sb Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- NV č. 272/2011Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 06 2010 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 33 2000-7-701 Elektrotechnické předpisy – elektrická zařízení – část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a

umývací prostory

ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické

vlastnosti stavebních výrobků – požadavky

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0802:2002 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení

ČSN 73 6056 Odstavné parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovod

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí – Základní ustanovení

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Vyhláška č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (v aktuálním znění 221/2014). (2001/2014).

Vyhláška č.6/2003 kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Předmětná stavba se nachází v zastavěném území Městyse Štěchovice. Stavba je ve stávající zástavbě, v blízkosti vodního díla Štěchovice.  V současné době je pozemek oplocen.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Navrhované stavební práce a rozsah stavby je v souladu s účelem, ke kterému je území určeno. Stávající využití se nemění.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Navrhované řešení stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací pro řešené území.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

V současné době nejsou pro řešenou stavbu vydána žádná rozhodnutí ani povolení.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V době zpracování projektové dokumentace nejsou známá žádná stanoviska dotčených orgánů.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

V místě stavby nebyl proveden žádný odborný průzkum.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Pozemek se stavbami není v území chráněném podle jiných právních předpisů

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv stavby na okolní stavby a pozemky. Oproti stávajícímu stavu dochází ke zvýšení atiky střechy o 150 mm.

Odtokové poměry v území jsou beze změn.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Bude odstraněna stávající střechy. Žádné asanace ani kácení dřevin nebude prováděno.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Žádné.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Objekt je připojen stávajícími přípojkami na veřejné sítě infrastruktury. Nebudou prováděny žádné změny ani navýšení kapacity.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba bude zahájena po vydání pravomocného stavebního povolení na zamýšlenou stavbu. Nejsou žádné související investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Parc.č.st. 603 v k.ú. Štěchovice.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo

bezpečnostní pásmo.

Žádné.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o rekonstrukci dokončené stavby. Využití a rozsah stavby se nezmění.

b) účel užívání stavby,

Úprava pitné vody.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

V současné době nejsou pro řešenou stavbu vydána žádná rozhodnutí ani povolení.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V dalším stupni dokumentaci budou zohledněny případné podmínky závazných stanovisek dotčených.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha stavby je 214,5 m2 – nezmění se.

Obestavěný prostor stavby je 1305,4 m3 – stávající

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Základní bilance stavby se nezmění, nedochází k navýšení kapacity stavby.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude zahájena po vydání pravomocného stavebního povolení na zamýšlenou stavbu. Novostavba bude provedena v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby.

Předpokládané orientační náklady stavby jsou 1,2 mil.kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Území je regulováno v ÚP Městyse Štěchovice.. Prostorově je stavba samostatně stojícím objektem.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Objekt má obdélníkový půdorys, částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím. Zastřešení objektu je plochou střechou se zděnou třístrannou atikou.

Při rekonstrukci dojde k opravě atiky a provedení nového ztužujícího ŽB věnce. Bude odstraněna stávající skladba střechy se střešní krytinou z asfaltových modifikovaných pásů.

Nová typová skladba střechy bude systému DEK.

Objekt slouží jako úpravna pitné vody pro Městys Štěchovice.

Vzhled objektu, ani jeho účel užívání se nezmění.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k rozsahu a typu stavby není řešeno provozní řešení a technologie výroby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Vzhledem k rozsahu stavby a jejímu užívání  - není řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání zamýšlené stavby nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Stavebně je stavba řešena jako samostatně stojící objekt, připojený na přípojky k veřejným inženýrským sítím.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Objekt je založen na betonových základových pasech. Zdivo 1.NP cihelné, nosné konstrukce 1.PP železobetonové. Stropní konstrukce železobetonové. Stávající spádová dřevěná konstrukce střechy s krytinou modifikovaným asfaltovým šindelem. Fasádní omítka šedé barvy. Okna plastová, barvy bílé. Dveře dřevěné, barvy hnědé. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem hnědé barvy.

Nová střešní krytina bude fólie PVC-P, barvy šedé.

ŽB věnec budou  fasádou navazovat na stávající  fasádu objektu.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna stávajícím provedením nosných konstrukcí objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Vzhledem k rozsahu a typu stavby není řešena charakteristika technických a technologických zařízení.

b) výčet technických a technologických zařízení.

V zamýšlené stavbě jsou technologická zařízení pro úpravu pitné vody.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Zásady požárně bezpečnostního řešení objektu se nezmění.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Úspora energie a tepelná ochrana bude zajištěna použitými materiály a pracovními postupy.

Energetická náročnost objektu se stavebními úpravami nezmění.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání je zajištěno přirozeně stávajícími okny. V některých provozních uzlech je nucené větrání ventilátory s odtahem na fasádu. Vytápění je zajištěno elektrickými přímotopy. Zásobování vodou je z veřejného vodovodní sítě. Odpady budou sváženy dle zvyklostí v místě stavby.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není řešeno. Rozsah stavby nevyžaduje řešit opatření proti unikání radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy,

Není řešena.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není řešena.

d) ochrana před hlukem,

V rámci stavby jsou instalovány jako zdroje hluku ventilátory pro odtah vzduchu z některých provozních místností. Jiné zdroje hluku nejsou a nebudou instalovány. Stavba se nenachází v místě zatíženého významným zdrojem hluku.

e) protipovodňová opatření,

Nejsou prováděna. Stavba se nenachází v místě s povodňovým ohrožením.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Není řešeno – stavba není v poddolovaném území, nebo území s výskytem metanu apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Zásobování vodou – je z veřejného vodovodu - stávající připojení.

Splaškové vody – jsou svedeny do veřejné kanalizace – stávající připojení.

El. energie –  elektroměr je umístěn v oplocení na hranici pozemku – stávající připojení.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojovací kapacity se nezmění. Nedojde k navýšení spotřeby.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravně je pozemek napojen ze stávající přilehlou místní komunikaci ulici Vltavská stávajícími vraty a brankou.  Jedná se o stávající stavbu a tak není řešen nový bezbariérový přístup.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravně je pozemek samostatně napojen stávajícím připojením na stávající přilehlou místní komunikaci stávajícími vjezdovými vraty a vstupní brankou.

c) doprava v klidu,

Vjezdy na pozemek je z přilehlé komunikace stávajícími vraty.

Řešení dopravy v klidu.

Rozsah stavby nevyžaduje navýšení kapacity parkovacích míst.

Stávající parkování je zajištěno v garáži objektu a před objektem na pozemku.

d) pěší a cyklistické stezky.

Nenachází se v bezprostředním okolí stavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Nebudou prováděny žádné terénní úpravy.

b) použité vegetační prvky,

Žádné vegetační prvky nebudou řešeny.

c) biotechnická opatření.

Není řešeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba je a bude užívána tak, aby její vliv na okolní životní prostředí byl co nejméně zatěžující. Je určena k úpravě pitné vody.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Rozsah stavby nezmění vliv na okolní přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

V současné době není vydáno žádné stanovisko – není řešeno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není řešeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Není řešeno.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva, nevyžaduje řešení dalších opatření.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Voda a el. energie pro potřeby stavby budou čerpány ze stávajících přípojných míst v objektu.

b) odvodnění staveniště,

Zachováno stávající odvodnění pozemku a objektu – nemění se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště je napojeno na místní komunikaci stávajícím vjezdem - vraty.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K zmenšení tohoto působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a vznikající hluk. Při realizaci budou dodrženy hlukové limity podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Stavební práce budou prováděny pouze v pracovní dny (pondělí až pátek) a to od 7.00 hod. do 19.00 hod.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou žádné požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Není předpoklad dočasných nebo trvalých záborů pro staveniště.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Neuplatňuje se.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

S odpady vznikajícími při stavbě bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho souvisejících předpisů (vyhlášky č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb., 294/2005 Sb.).

Odpady vznikající během stavby budou shromažďovány tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému mísení či poškození životního prostředí. Dále budou v souladu s platnou legislativou přednostně recyklovány či jinak využívány. Výkopová zemina vznikající během stavebních prací bude využita v místě stavby. Odpady nevyužité v rámci platné legislativy budou předány oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech a doklady o předání odpadu budou archivovány.

V odpadové hospodářství bude postupováno dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi z ledna 2008.

Stavební odpady vznikající při zřizování stavby budou odváženy a uloženy na deponie s možností recyklace.

Odpady vzniklé při stavbě:

| Katalog.č. Odpadu | Specifikace odpadu | kategorie | množství | Způsob naložení s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150107 | Papírové a lepenkové obaly | 0 | 0,45 t | sběrný dvůr |
| 150102 | Plastové obaly | 0 | 0,30 t | sběrný dvůr |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečiš. | N | 0,01 t | sběrný dvůr |
| 170101 | Beton | 0 | 0,60 m3 | Skládka |
| 170102 | Cihly | 0 | 0,20 t | Skládka |
| 170103 | Tašky a keramické výrobky | 0 | 0,30 t | Skládka |

-Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny.

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

- Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Žádné zemní práce nebudou prováděny.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby byla zajištěna maximální ochrana životního prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění stavby je nutné dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práce dle příslušných vyhlášek a norem ČSN.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Žádné úpravy pro bezbariérové užívání stavby nebudou prováděny.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Není řešeno. Žádná opatření nebudou prováděna

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Rozsah stavby nevyžaduje žádní speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládané zahájení stavby 06/2023, dokončení stavby 08/2023.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Z vodohospodářského hlediska se jedná o likvidaci dešťové vody. Dešťové vody – jsou a budou likvidovány vsakem na pozemku.

Likvidace splaškových vod z objektu je řešeno napojením kanalizačním přípojkou do veřejné splaškové kanalizace – beze změn.